資料編－７

基礎立ち下げ関係工事監理・工事施工状況（添付）報告書

基礎立ち下げ関係工事監理・工事施工状況（添付）報告書

本報告書は、中間検査時に提出する建築基準法第 12条第5項に基づく（工事監理・工事施工状況）報告書に添付して提出して下さい。

| 建築確認済証番号 | 平成 年 月 日 第 H 確認〔更〕建築横浜 部 号 |
| --- | --- |
| 建築主、工事監理者、工事施工者は、建築基準法第12条第5項に基づく報告書のとおりです。 |  |

【注意】 １． 事情により、建築確認時までに地盤調査を実施していない場合は、工事着手前に調査を行い、地盤調査結果報告書を、事前に提出して下さい。（但し、周辺の標準貫入試験等の資料があり、支持層等に変化がないことを確認している場合を除く）

２． 基礎立ち下げ工法等、建築確認時の内容を変更する場合は、事前にご相談の上、必要に応じ変更手続きをして下さい。

本報告書は、基礎立ち下げの種別により下記のように分かれていますので、該当する欄に、チェックの上記入して下さい。

| 種別 | 内 容 | チェック結果 （※１…裏面） |
| --- | --- | --- |
| □ 直 接 基 礎 | １．立ち下げ基礎部の所要地耐力 斜面の影響を受ける場合は、その所要地耐力 | 適 ・ 不 |
|  | ２．立ち下げ基礎の深さ、厚さ、ベース幅、厚さ等各部寸法 | 適 ・ 不 |
|  | ３．立ち下げ基礎の配筋（鉄筋径、間隔、定着、かぶり厚さ等） | 適 ・ 不 |
| □ 杭 基 礎 | １．杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態（※２…裏面） | 適 ・ 不 |
|  | ２．支持地盤への根入れ長さ及び杭長（がけの安定角度線以深への根入れ長さ） （※２…裏面） | 適 ・ 不 |
|  | ３. 支持地盤の確認と貫入止め管理 （管理方法： ） | 適 ・ 不 |
|  | ４．〔部分杭基礎の場合〕がけ内側の直接基礎の支持地盤の所要地耐力 | 適 ・ 不 |
|  | ５．基礎梁等の配筋（主筋径、本数、あばら筋の径 間隔、かぶり厚さ等） | 適 ・ 不 |
|  | ６．杭の継手 （継手工法： ） | 適 ・ 不 |
|  | ７．杭の鉛直精度 | 適 ・ 不 |
|  | ８．杭の芯ずれ状況 | 適 ・ 不 |

《裏面もあります》

| 種別 | 内 容 | チェック結果 （※１） |
| --- | --- | --- |
| □ 地盤改良（浅層混合処理工法 ※３） | １．固化材は地盤種別（砂質土、粘性土、ローム層等）に適合 | 適 ・ 不 |
|  | ２．改良地盤の設計基準強度 （原則として材齢7日室内配合試験一軸圧縮強度：ｑu７≧300ｋN／㎡） | 適 ・ 不 |
|  | ３．改良深さ（現地表面より２m程度以内） | 適 ・ 不 |
|  | ４．改良範囲（基礎スラブ端から外側へ改良厚さの１／２程度以上） | 適 ・ 不 |
|  | ５．改良下部地盤の所要地耐力 斜面の影響を受ける場合は、その所要地耐力 | 適 ・ 不 |
|  | ６．〔部分改良の場合〕 がけ内側の直接基礎の支持地盤の所要地耐力 | 適 ・ 不 |
|  | ７．固化材配合量（納入量、使用量、添加量） | 適 ・ 不 |
|  | ８．固化材の散布、混合状況（均一に散布し、色斑がなくなるまで充分混合する） | 適 ・ 不 |
|  | ９．転圧・締め固め状況（一回の改良厚は５０ｃｍ程度以下、転圧状況・回数等確認、水が不足する場合散水等行う） | 適 ・ 不 |
|  | １０．改良地盤の品質検査結果 （品質検査方法： ） | 適 ・ 不 |

設計図書の内容について設計者に確認した事項

指示記録（※４）

| 項 目 番 号 | 指 示 内 容 |
| --- | --- |

(注意事項)

（※１）欄　：　各項目をチェックし、適合は「適」に○印、適合していないものは｢不｣に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないで下さい）

（※２）欄　：　杭径、杭長の変更がある場合は、資料を提出して下さい。

（※３）欄　：　深層混合処理工法を採用した場合には、別途工事監理・工事施工状況報告書（施工記録等提示要）を提出して下さい。

（※４）欄　：　確認事項の内、指示した事項があれば、その項目番号と内容を記入して下さい。

注意　：　この報告書を提出する時に、関係する下記の資料を提示して下さい。

ミルシート等杭材料関係資料、固化材の配合、圧縮強度試験結果等資料、地盤調査結果資料、その他基礎立ち下げにかかわる施工管理記録、及び施工記録写真等の施工関係資料