公共交通機関の施設４

基本的考え方

公共交通機関は、人が目的とする施設に安全かつ円滑に到達するための重要な施設である。そのため、すべての人が安全に移動できるよう駅舎等の整備が必要である。

７エレベーター

指定施設整備基準

１の項(1)に定める構造の出入口から乗降場に至る経路に高低差があり、５の項に定める構造の傾斜路によって当該高低差が解消できない場合は、１以上の経路に次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、８の項(2)の場合にあっては、この限りでない。

(1)かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80センチメートル以上とすること。

(2)かごの奥行きは135センチメートル以上とし、かごの幅は140センチメートル以上とすること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のものについては、この限りでない。

(3)かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(4)かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(5)かご内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

(6)かご内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

(7)かご内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、車いす使用者が利用しやすい位置に設け、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができるような構造とすること。

(8)かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(9)乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150センチメートル以上とすること。

(10)乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

(11)かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること

整備基準解説

基本的考え方

直接地上に通ずる出入口が複数あり、地上において各々の出入口が地形上、構造上通行が分断される場合は、各々の経路においてエレベーターを設けるよう留意する。

(1)出入口の幅員

80センチメートルは、車いすで通過できる最低寸法である。

(2)かごの寸法

駅の規模に応じ、大きいサイズのものを設置する。障害者、高齢者等が円滑に利用できるかご寸法の考え方としては、まず、車いす使用者がエレベーターに乗り込み、かご内で方向を変え前進で降りることができる寸法がある。（社）日本エレベーター協会では、「JEAS-B506車いす兼用エレベーターに関する標準」としてかご内法寸法、間口140×奥行135センチメートル以上の機種をこの対象としている。車いす使用者がエレベーターに前進で乗り込み、後進で降りることができるよう、間口100センチメートル以上を確保する。なお、利用者動線の観点から、貫通型（スルー型）や直角二方向型が有効な場合は、これらの導入を検討する。ただし、かご内の平面形状や乗降ロビーのスペースによっては車いす使用者が利用できない場合もあるため、機種の選定にあたっては、十分な配慮が必要である。

(3)かご内の表示装置

聴覚障害者の利用に配慮して、情報提供を行う表示装置等を設置することが望ましい。かご内にかごを停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設ける。

(4)かご内の音声案内装置

視覚障害者の利用に配慮して、かご内にかごの到着階やドアの閉鎖等を知らせる音による案内を設ける。

(5)鏡

かご内には、着床状態及び乗降ロビー側の戸の開閉状態を確認することができる鏡を床上90センチメートル以下の高さから上方へ90センチメートル以上の長さで設ける。なお、出入口が貫通型（スルー型）や直角二方向型の場合には凸面鏡等でもよい。

(6)手すり

両側面の壁及び正面壁に設け、握りやすい形状にすることが望ましい。取り付け高さは、75～85センチメートル程度とすることが望ましい。（参考P70８(3)）

(7)操作盤

車いす使用者の利用に配慮して、かご内の左右側面の側板の中央付近に、副操作盤を床上100センチメートル程度の高さに設ける。点字による表示は、視覚障害者にとって必要である。

(8)かごの内又は乗降ロビーの音声案内装置

視覚障害者の利用に配慮して、かご内又は乗降ロビーにかごの到着時にドアの開閉や昇降の別等を知らせる音による案内を設ける。

(9)乗降ロビーの構造

車いすの待機、転回に支障がないように150×150センチメートル以上の水平な空間を設けることが必要である。（P184-2コラム「エレベーターロビー付近の安全空間確保の重要性」参照）

(10)乗降ロビーの表示装置

聴覚障害者等の利用に配慮して、情報提供を行う表示装置等を設置することが望ましい。乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設ける。

(11)外部との連絡

犯罪や事故発生時の安全確保、聴覚障害者の緊急時の対応のため、ガラス窓を設けること等により外部から内部が、内部から外部が見える構造とする。ガラス窓を設置できない場合には、かごの内部から外部を、外部から内部を確認するための映像設備を設ける。外部から内部を確認するための映像設備は、ロビー出入口の上部等見やすい位置に設置する。

望ましい水準

(1)かご及び乗降ロビーの構造

ア　かごの内法寸法、間口160×奥行135センチメートル以上とする。

イ　緊急時や定員オーバー等の情報伝達手段として視覚による表示を行う。

(2)出入口の幅員

出入口の有効幅員は、90センチメートル以上とする。

コラム

エレベーターロビー付近の安全空間確保の重要性（交通エコロジー・モビリティー財団発行　公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン（以下、「バリアフリー整備ガイドライン　旅客施設編」という。）より抜粋）

○エレベーターロビー付近に下り段差等が近接する等の危険な状況をつくりださないこと

・車いす使用者は、かご内で転回できない場合には、前進で乗り込み、後退して降りることとなるため、エレベーターを降りた後のロビー空間において車いす使用者が転回できる空間を確保することが重要である。このため、バリアフリー整備ガイドライン　旅客施設編においては、ロビー空間の広さについて、標準的な整備内容として車いす使用者が転回できるよう150cm 以上×150cm 以上の空間を確保すること、望ましい整備内容として電動車いす使用者が転回できるよう180cm 以上×180cm 以上の空間を確保することを示している。

・しかし、実際の利用状況を鑑みると、電動車いす使用者がエレベーターを出入口の左右に避けながら降りることも想定され、出入口の正面方向のみでなく、出入口の左右方向にも十分な広さの空間を確保する必要がある。

・このような電動車いす使用者等の利用状況を考慮すると、出入口左右方向に下り段差や下り階段、下りスロープが設置されている場合、電動車いす使用者等が転倒、転落するおそれがある。同様に、肢体不自由者、高齢者、視覚障害者等をはじめ高齢者、障害者等にとっても、エレベーター出入口付近に下り段差や下り階段、下りスロープが近接することは危険であることに十分留意する必要がある。

○Ｘ駅での事故事例

①事故の発生状況

・Ｘ駅において、電動車いす使用者がエレベーターに近接する下り階段（２段）から転落し、死亡する事故が発生した。

・事故現場はエレベーターロビー出入口と下り階段が隣接（出入口端から階段まで38cm）しており、電動車いす使用者は、エレベーター前の通路で方向転換する際に当該階段より転落した。

・エレベーターかご内・出入口幅の寸法はならびにロビー広さは旧移動円滑化基準に適合しており、かつ、旧整備ガイドラインに記載された内容を満たしていた。

②事故後の転落防止策

・事故発生直後、当該階段への転落を防止するため、階段始端部に転落防止ポールが設置された。

・その後、エレベーターロビー出入口に近接する下り段差部分を嵩上げし、階段始端部の位置を変更することにより出入口左方向にロビー空間を拡大した。

・また、階段の存在を注意喚起するとともに退出方向を示している。

○新設・大規模改良時の配慮事項

①電動車いすが後向きでエレベーターを降りた後、左右に避け、さらに転回できる範囲を確保するため、出入口左右端からそれぞれ十分な広さの範囲（左右端からそれぞれ電動車いすが転回できる空間の確保を考慮すると180cm 程度）には、下り階段・段差を設けない。

②正面で転回することも考慮し、正面方向にも十分な広さ（電動車いすの転回を考慮すると180cm 程度）の範囲には下り階段・段差を設けない。

③電動車いす使用者がかご内で転回し前進により降りることができる大型のエレベーター（18 人乗り以上等）を設置することや、かご内部で転回することなく利用できるスルー型エレベーターを設置することも有効である。

○既存施設等において危険な状況が作られてしまっている場合の対応方策

①上記空間内（出入口左右端から電動車いすが転回できる十分な空間）に下り階段・下り段差がある場合、転落防止策として、転落防止柵等を設ける。

②ただし、階段において転落防止柵を設けることにより、本整備ガイドラインで定める階段幅120cm や建築基準法で定める階段幅を確保できない場合など構造上転落防止柵を設置できない場合には、当該エレベーターを利用するために必要な各階乗り口位置及びかご内の車いす使用者に配慮した操作盤近くにおいて注意喚起の掲示を行う（降りた後に下り階段・下り段差が近接する位置とともに安全に降りるために転回すべき方向を示す）。

③なお、旅客施設のエレベーターロビーには、様々な構造が想定されるため、①及び②以外の転落防止策の実施にあたっては、必要に応じて電動車いす使用者の意見を聞き検討する。

８エスカレーター

指定施設整備基準

(1)エスカレーターを設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア　踏面及び床面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ　緊急時に操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設けること。

ウ　くし板は、できるだけ薄くし、ステップ部分と区別しやすい色とすること。

エ　ステップは、縁部分を識別しやすいように色で縁取りすること。

オ　行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。

(2)7の項に定める構造のエレベーターを設けることが地形上又は構造上困難な施設には、乗降場ごとに、次に定める構造のエスカレーターを設けること。

ア　(1)に定める構造とすること。

イ　車いす乗用ステップ付きエスカレーターとすること。

ウ　エスカレーターを操作する者を呼び出すための装置を設けること。

エ　上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合については、この限りでない。

整備基準解説

(1)構造

ア　踏面及び床面の材質を滑りにくいものとする。

ウ　弱視者がくし板とステップ部分を識別しやすいものとする。

オ　進入可能なエスカレーターの乗り口端部において、当該エスカレーターの行き先及び上下方向を知らせる音声案内装置を設置する。

(2)車いす乗用ステップ付きエスカレーター

イ　車いす乗用ステップ付きエスカレーターは電動車いす（JIS T9203）による利用が可能なものとする。

ウ　(2)のエスカレーターの利用にあたっては、エスカレーターの運転・操作を行う介助者が必要である。また、呼び出し装置とあわせ、車いす使用者が利用できることを示す案内標示を設ける。

望ましい水準

その他の事項

ア　ステップの水平部分は３枚とし、乗降時にはスピードが遅くなるものとする。

イ　くし板から70センチメートル程度の移動手すりを設ける。

ウ　乗降口には、動線の交錯を防止するため、高さ80センチメートル～85センチメートル程度の固定柵または固定手すりを設置する。

エ　エスカレーターの始終端部では、視覚障害者等へ乗り口、降り口の位置を知らせるための、音声案内装置を設置する。その際には、エスカレーターの行き先及び上下方向が分かるような内容とし、乗り口に近い位置から案内が聴こえるよう配慮する。

オ　上下専用のエスカレーターをそれぞれ設置する。

10バス停留所

指定施設整備基準

バスターミナルのバス停留所は、次に定める構造とすること。

(1)バスの行き先、運行系統、時刻表等の案内標示は、次に定める構造とすること。

ア　大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

イ　障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

ウ　障害者、高齢者等に見やすい高さに設けること。

エ　照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

オ　案内標示の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

(2)上屋及びベンチを設けること。

整備基準解説

基本的考え方

路線バスは最も身近な公共交通機関である。障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できる構造に配慮する。

(1)案内標示

道路の６の「案内標示」の項を参照。

(2)上屋及びベンチ

障害者、高齢者等が風雨にさらされることなくバス待ちができる空間を確保する。

望ましい水準

(1)案内標示

案内標示には点字による表示を行う。

(2)上屋

風防付上屋を設ける。

その他の事項

ア　バス接近表示システムを設け、バス接近表示システムはバスの行き先、運行系統等を文字や音声で案内する。

イ　乗降場の高さは車道から15～20センチメートル、乗降場の幅員は200センチメートル以上とする。

参考

一般のバス停については10の項のバスターミナルのバス停留所に準ずる構造とすることが望ましい。

13案内標示

指定施設整備基準

(1)公共交通機関の車両等の運行（運航を含む。）に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2)エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備（以下この表において「主要な設備」という。）又は(4)に定める構造の案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けること。

(3)公共用の通路に直接通ずる出入口（鉄道の駅及び軌道の停留所にあっては、当該出入口又は改札口。以下この項において同じ。）の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

(4)公共用の通路に直接通ずる出入口の付近には、主要な設備の配置を表示し、次に定める構造の案内板その他の設備を備えること。ただし、主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

ア　大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

イ　障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

ウ　障害者、高齢者等に見やすい高さに設けること。

エ　照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

オ　案内板その他の設備の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

整備基準解説

基本的考え方

案内標示等は車いす使用者、視覚障害者、高齢者、知的障害者等の利用に配慮した構造とする。出入口等の表示は、施設の総合案内として主要な設備を示すとともに、障害者、高齢者等が利用可能な設備の位置の表示を行う。

(1)運行情報提供設備

文字情報による設備には、発光ダイオードや液晶等の電光表示板がある。また、事故等の非常時に改札口や乗降場で、その内容を知らせる手書きの文字情報板が必要である。音声によっても、文字情報で表示する内容と同程度の情報を提供する。

(2)標識

標識（ピクトグラム）は日本工業規格Ｚ８２１０に適合するものでなければならない。

(3)視覚障害者に示すための設備その他の方法により視覚障害者に示すための設備とは、日本工業規格Ｔ0922規格にあわせた触知案内板等をいう。

(4)案内板その他の設備の構造

ア  文字

書体は太ゴシック系がよい。記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にも分かりやすいデザインとする。

イ　設置位置

通路等に設置する場合は、通路の幅員に配慮する。また、視覚障害者の通行の支障とならないように設置する。

ウ　高さ

案内板表示面の高さは、平均的視点の高さと仰角から、床面より50～200センチメートル程度の範囲とする。この基準は利用者が板面から100センチメートル程度の距離から見ることを想定している。

エ　照明

夜間の判読性を高めるため、照明を近接して設ける。この際反射による判読性の低下に注意する。

オ　スペース

案内標示の前には車いす使用者が回転できるスペースを設ける。

望ましい水準

(4)文字

漢字表記については、必要に応じひらがなを併記する。

その他の事項

点字案内板及び触知図案内板には、駅の案内窓口等につながるインターホンを設置する。